Dokument stanovuje minimální požadavky požární bezpečnosti na zařízení sloužící pro dočasné nouzové přístřeší z hlediska uživatele zařízení, provozovatele zařízení a HZS kraje.

MV - GŘ HZS ČR,  březen 2022

Dočasné nouzové přístřeší

požadavky požární ochrany

LIST 1 – INFORMACE PRO UBYTOVANÉ

UŽIVATEL ZAŘÍZENÍ PRO NOUZOVÉ UBYTOVÁNÍ

## ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

- Elektrické spotřebiče (varné konvice, elektrické plotýnky,

ohřívače, ponorné vařiče) nenechávejte při provozu bez dozoru

- Po použití vždy vytáhněte kabel ze zásuvky

- Nezakrývejte elektrické přímotopy (sušení prádla)

- Mobilní telefony, notebooky při nabíjení nepokládejte na hořlavé materiály

- Nepřetěžujte zásuvky požíváním větších počtu rozdvojek

## DODRŽUJTE PŘÍKAZY A ZÁKAZY

- Kouřit můžete pouze na vyhrazených místech

- Nepoužívejte otevřený oheň

- Udržujte pořádek

- Nepoškozujte věcné prostředky požární ochrany – hasicí přístroje

## BEZPEČNOST NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH

- Seznamte se s únikovými cestami, se směry úniku

- Udržujte volné únikové cesty, neblokujte dveře

- Nezužujte únikové cesty, udržujte pořádek

## ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

LIST 2 – INFORMACE PRO PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ

PROVOZOVATEL ZAŘÍZENÍ PRO DOČASNÉ NOUZOVÉ

# PŘÍSTŘEŠÍ (UBYTOVÁNÍ)

## POČET UBYTOVANÝCH DO 20 OSOB

### Organizační opatření

- prokazatelně seznámit ubytované se zásadami chování z hlediska požární bezpečnosti (LIST 1)

- zabezpečit volnou únikovou cestu (tzn. neuzamčené z prostoru ubytování)

- označit únikovou cestu

### Hlásiče požáru - doporučené

- doporučuje se umístit v prostoru dočasného nouzového přístřeší zařízení autonomní detekce a signalizace (hlásič požáru)

### Hasicí přístroje

- v prostoru pro ubytované zabezpečit dostupnost minimálně 1 přenosného práškového hasicího přístroje s hasicí schopností 21 A (lze využít stávající provozuschopné hasicí přístroje v zařízení)

- označit umístění přenosného hasicího přístroje, pokud není viditelný

## POČET UBYTOVANÝCH 21 AŽ 75 OSOB

### Organizační opatření

- prokazatelně seznámit ubytované se zásadami chování z hlediska požární bezpečnosti (LIST 1)

- zabezpečit minimálně 2 volné únikové cesty (tzn. neuzamčené z prostoru ubytování)

- označit únikové cesty

### Hlásiče požáru

- prostory pro dočasné nouzové přístřeší zabezpečit zařízením autonomní detekce a signalizace (hlásič požáru)

- pokud nejsou prostory vybaveny stávající elektrickou požární signalizací, umístit v prostoru nouzového ubytování alespoň hlásiče požáru

- hlásiče požáru umístit v prostoru s lůžky (např. pokoje) a na únikové cestě

- hlásiče požáru se dále doporučuje umístit i v prostoru plnící funkci společenské místnosti, kuchyně apod.

- v rozsáhlých prostorech umístit hlásiče požáru v počtu 1 kus na 50 m2

- v krajním případě, pokud nelze zařízení z technických důvodů zabezpečit hlásiči požáru, stanovit minimálně organizační opatření:

- neustálý dohled 24/7 (postačující je jedna proškolená osoba) pro včasné zjištění možného vzniku požáru

- pravidelnými třídenními kontrolami proškolenou osobou od odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany (v případě volné kapacity příslušníkem HZS kraje)

- předmětem pravidelné třídenní kontroly bude minimálně:

  - zajištění volných únikových cest

  - označení únikových cest

  - zabezpečení dostatečného počtu přenosných hasicích přístrojů

  - zabezpečení dostupnosti přenosných hasicích přístrojů

  - označení umístění přenosných hasicích přístrojů

### Hasicí přístroje

- v prostoru pro ubytované zabezpečit dostupnost minimálně 1 přenosného práškového hasicího přístroje s hasicí schopností 21 A na každých započatých 25 ubytovaných osob (lze využít stávající provozuschopné hasicí přístroje v zařízení)

- označit umístění přenosného hasicího přístroje, pokud není viditelný

## POČET UBYTOVANÝCH NAD 75 OSOB

### Organizační opatření

- zkontaktovat místně příslušný hasičský záchranný sbor kraje pro konzultační prohlídku ubytování

- prokazatelně seznámit ubytované se zásadami chování z hlediska požární bezpečnosti (LIST 1)

- zabezpečit minimálně 2 volné únikové cesty (tzn. neuzamčené z prostoru ubytování)

- označit únikové cesty

### Hlásiče požáru

- prostory pro dočasné nouzové přístřeší zabezpečit zařízením autonomní detekce a signalizace (hlásič požáru)

- pokud nejsou prostory vybaveny stávající elektrickou požární signalizací, umístit v prostoru nouzového ubytování alespoň hlásiče požáru, doporučuje se instalovat hlásiče požáru vzájemně komunikující (hlásiče požáru umožňující jejich vzájemné bezdrátové propojení)

- hlásiče požáru umístit v prostoru s lůžky (např. pokoje) a na únikové cestě

- hlásiče požáru se dále doporučuje umístit i v prostoru plnící funkci společenské místnosti, kuchyně apod.

- v rozsáhlých prostorech umístit hlásiče požáru v počtu 1 kus na 50 m2

- v krajním případě, pokud nelze zařízení z technických důvodů zabezpečit hlásiči požáru, stanovit minimálně organizační opatření:

- neustálý dohled 24/7 (postačující je jedna proškolená osoba) pro včasné zjištění možného vzniku požáru

- pravidelnými třídenními kontrolami proškolenou osobou od odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany (v případě volné kapacity příslušníkem HZS kraje)

- předmětem pravidelné třídenní kontroly bude minimálně:

  - zajištění volných únikových cest

  - označení únikových cest

  - zabezpečení dostatečného počtu přenosných hasicích přístrojů

  - zabezpečení dostupnosti přenosných hasicích přístrojů

  - označení umístění přenosných hasicích přístrojů

### Hasicí přístroje

- v prostoru pro ubytované zabezpečit dostupnost minimálně 1 přenosného práškového hasicího přístroje s hasicí schopností 21 A na každých započatých 25 ubytovaných osob (lze využít stávající provozuschopné hasicí přístroje v zařízení)

- označit umístění přenosného hasicího přístroje, pokud není viditelný

LIST 3 – INFORMACE PRO HZS KRAJE

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE

- distribuovat informační leták GŘ provozovatelům zařízení pro dočasné nouzové přístřeší

  - LIST 1 – informace pro ubytované

  - LIST 2 – informace pro provozovatele zařízení

- poskytovat konzultace provozovatelům zařízení pro dočasné nouzové přístřeší

- provádět konzultační prohlídky v zařízeních pro dočasné nouzové přístřeší nad 75 osob a v těchto zařízeních zkontrolovat a komunikovat s provozovatelem stanovení požadavků požární bezpečnosti v rozsahu:

  - zajištění volných únikových cest

  - zabezpečení minimálně dvou únikových cest

  - označení únikových cest

  - provozuschopnost stávající elektrické požární signalizace nebo instalaci a funkčnost vzájemně komunikujících požárních hlásičů

  - umístění hlásičů požáru alespoň v prostorech s lůžky a na únikové cestě

  - zabezpečení dostatečného počtu přenosných hasicích přístrojů a zabezpečení jejich dostupnosti

  - označení umístění přenosných hasicích přístrojů